[image: image1.emf]
V-Strom DL650:

Servisní knížka

	Popis
	Interval výměny
	Typ prvku
	jiné

	Motorový olej
	6000 km
	SAE 10W40
	2,7 l aj s filtrom

	Olejový filtr
	18000 km
	HF 138
	

	Zapalovací svíčky
	12000 km
	NGK CR8E / CR8EIX
	2/4 ks

	Vzduchový filtr
	18000 km
	HFA 3614
	


	Nastavení ventilů
	24000 km
	Sacie: 0,10-0,20 mm
	Výfukové: 0,20-0,30 mm

	Chladící kapalina
	každé 2 roky
	
	1,9 l

	Převodový olej
	
	
	

	Hnací řetěz - mazání
	1000 km
	
	

	Hnací řetěz - výměna
	
	DID525V8, 118článkov
	vôľa 2 – 3 cm

	Brzdová kapalina
	každé 2 roky
	DOT 4
	Cca 2dl

	Spojková kapalina
	každé 2 roky
	DOT 4
	Cca 2dl

	Akumulátor
	
	YTX 12-BS 10Ah/ 180A
	DxŠxV: 152x88x131

	Osvětlení - hlavní
	
	2xH4, 12V 60/55W
	

	Osvětlení- obrysové
	
	2x 12V 5W
	

	Osvětlení- brzdové světlo
	
	2x 12V 21/5W
	

	Osvětlení- směrové světlo
	
	4x 12V 21W
	

	Rozměr pneu - přední
	
	110/80 ZR19 M/C 58H
	bezdušová

	Rozměr pneu - zadní
	
	150/70 ZR17 M/C 69H
	bezdušová

	Tlaky v pneu- přední/zadní
	
	225 kPa / 250 kPa
	

	Rozměr ráfku - přední
	
	19 M/C x MT 2.50
	

	Rozměr ráfiku - zadní
	
	17 M/C x MT 4.00
	

	Rozměry moto
	
	DxŠxV:  229x84x139 cm
	

	
	
	
	


	Datum
	Stav km
	Vykonaná práce
	Typ ND
	Cena

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Datum
	Stav km
	Vykonaná práce
	Typ ND
	Cena

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Datum
	Stav km
	Vykonaná práce
	Typ ND
	Cena

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


